| Technická specifikace |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název dle věcného plánu | Rotator (CAT) |  |
| Číslo |  |  |
| Místo dodání | Olomouc |  |
| Přídavné zařízení pro pásové rypadlo CAT 315 – naklápěcí a otočná hlava |  |  |
| Parametr | Požadovaná hodnota | Úroveň parametru pro ZŘ |
| Typ: naklápěcí rotační hlava s rychloupínačem | ANO |  |
| Hmotnost nosiče | 14 t 19 t | Min max |
| Objem lopaty | 1 m3 | min |
| Hmotnost zařízení | 500 kg | max |
| Úhel naklopení | 2 x 40° | min |
| Otáčení | 360° | pevný |
| Rychlost otáčení | 7 s | min |
| Hydraulické válce | Dvojčinné | pevný |
| Kroutící moment | 200 kN | min |
| Pracovní tlak | 25 MPa | min |
| Horní uchycení (na stroji) | CV20S /420 mm/ | pevný |
| Úchyt pro přídavná zařízení (spodní) | CV20S /420 mm/ s rychloupínákem | pevný |
| Plná kompatibilita se strojem CAT 315 |  |  |
| Přídavné zařízení montované na naklápěcí otočnou hlavu: Košová lopata na sečení rákosového porostu Gödde GMK 250 Hydraulické nůžky na kácení stromů NAARVA EV28 |  |  |

Veškerý zásah do hydraulické soustavy a seřizovací úkony konzultovat písemnou formou s dodavatelem stroje a servisních prací /Zeppelin CZ s.r.o. Brno/, jelikož nesmí dojít ke snížení výkonu stroje, případně poškození hydraulických komponentů. Bez předchozího schválení firmou Zeppelin CZ s.r.o. nelze provádět žádné zásahy do stroje.

Záruční doba: 2 roky (24 měsíců od dodání)